实验4.8  有源滤波器

一、实验目的

（1）进一步理解由运放组成的RC有源滤波器的工作原理和主要性能；

（2）熟练掌握二阶RC有源滤波器的设计方法；

（3）掌握二阶有源滤波器的基本测试方法；

二、知识点

二阶有源滤波器、品质因数、幅频特性

三、实验原理

对于信号频率具有选择性的电路成为滤波电路。其作用是允许一定频率范围内的信号通过，而阻止或削弱（即滤除）其他频率范围的信号。

滤波电路（滤波器）是最通用的模拟电路单元之一，几乎在所有的电路系统中都会用到它。以我们常用的电视和广播为例，当我们调台时，至少用到了3个滤波器，稍微高档一点的可能用到5个以上，其实“调台”在电路中的意思是使对应频率的信号通过（要想接收的频道），而隔离或抑制其他频率的信号，如图4-8-1所示。通常在200kHz（调频广播）或6.5MHz（电视）范围内相邻调频电台或电视台会有80dB的抑制度。

0dB

-80dB

Channel 8

Channel 10

Channel 9

图4-8-1 选频特性

滤波器根据幅频特性或相频特性的不同可分为低通滤波器（LPF）、高通滤波器（HPF）、带通滤波器（BPF）和带阻滤波器（BEF）。其各自的幅频特性如图4-8-2所示，每个特性曲线均包含通带、阻带和过渡带三个部分，通带中的电压放大倍数成为通带放大倍数Aup。由幅频特性中可以看出，在通带和阻带之间有过渡带，过渡带越窄，过渡带中电压放大倍数的下降速率越大，滤波特性越好。特性中使通带放大倍数下降到0.707倍的频率成为通带截止频率fp。

（a）低通（LPF）                                (b)高通（HPF）

(c)带通（BPF）                              （d）带阻（BEF）

图4-8-2 各类滤波器幅频特性

滤波器按截止频率附近的幅频特性和相频特性的不同，又可分为巴特沃兹（Butterworth）滤波器、切比雪夫（Chebshev）滤波器和椭圆（Elliptic）滤波器，其各自的幅频特性如图4-8-3所示。其中巴特沃兹滤波器在通带内响应最为平坦；切比雪夫滤波器在通带内的响应在一定范围内有起伏，但带外衰减速率较大；椭圆滤波器在通带内和止带内的响应都在一定范围内有起伏，具有最大的带外衰减速率。

图4-8-3 巴特沃兹、切比雪夫和椭圆滤波器的幅频特性

滤波器按是否采用有源器件又可分为无源滤波器和有源滤波器。由无源元件（电阻、电容、电感）组成的滤波电路称为无源滤波器；由无源元件和有源元件（双极型管、单极型管、集成运放）共同组成的滤波电路称为有源滤波器。无源滤波器电路简单，但对通带信号有一定的衰减，因此电路性能较差；有源滤波器具有体积小、性能好、可放大信号。调整方便等优点，但因受运放本身有限带宽的限制，目前适用于低频范围。

由于大多数高阶滤波器都可以由一阶和二阶的滤波器级联而成，其中一阶滤波器只需由运放、1只电阻和1只电容构成，本实验仅着重研究二阶RC有源滤波器的有关问题。

根据二阶RC有源滤波器传递函数零点的不同，也可分为低通、高通、带通和带阻等几种类型，相应的传递函数如表4-8-1所示。式中ω0为高、低通滤波器的截止角频率或带通、带阻滤波器的几何中心频率；Q为品质因数；Aup为增益系数。

表4-8-1

| 类型 | 传递函数 | 零点情况 |
| --- | --- | --- |
| 低通 | A(s)=Aupω02S2+ω0QS+ω02 | 无零点 |
| 高通 | A(s)=AupS2S2+ω0QS+ω02 | 原点为双重零点 |
| 带通 | A(s)=Aupω0QSS2+ω0QS+ω02 | 原点为单零点 |
| 带阻 | A(s)=Aup(S2+ω02)S2+ω0QS+ω02 | 零点为共轭虚数 |

1.二阶低通有源滤波器

（1）基本原理

常用的二阶低通有源滤波器如图4-8-4所示。由于C1接到集成运放的输出端，形成正反馈，使电压放大倍数在一定程度上受输出电压控制，且输出电压近似为恒压源，所以又称之为二阶压控电压源低通滤波器。当C1=C2=C时，称f0为电路的特征频率。通常，调试该电路，使其通带截止频率与一阶低通滤波器的相同，即fp=f0。

图4-8-4 单端正反馈型低通滤波器

如图4-8-4所示电路中，虽然由C1引入了正反馈，但是，若f<<fp，则由于C1的容抗很大，反馈信号很弱，因而对电压放大倍数的影响很小；若f<<fp，则由于C2的容抗很小，集成运放同相输入端的信号很小，输出电压必然很小，反馈作用也很弱，因而对电压放大倍数的影响也很小。所以，只要参数选择合适，就可以使f=fp附近的电压放大倍数因正反馈而得到提到，从而使电路更接近于理想低通滤波器。

二阶低通有源滤波器主要性能如下：

①通带电压放大倍数

二阶LPF的通带电压放大倍数就是频率f=0时的输出电压与输入电压之比，因此也就是同相比例放大器的增益:

A=1+RFRf                                         (4-8-1)

②传递函数

Au=UoUi=Aup1+(3−Aup)jωRC+(jωRC)2               （4-8-2）

A(s)=Aup1+(3−Aup)sRC+(sRC)2                      (4-8-3)

其中s=jω

③品质因数

Q=13−Aup                                         (4-8-4)

④幅频特性

电路的幅频特性曲线如图4-8-5所示，不同Q值将使幅频特性具有不同的特点。

f/f0

20lg|Au/Aup|/dB

图4-8-5 单端正反馈型低通滤波器幅频特性

（2）设计方法

下面介绍设计二阶低通有源滤波器时选用RC的方法。

已知R1=R2=R，C1=C2=C，则

f0=12πRC                                                         (4-8-5)

其中，由式4-8-5得知，f0、Q可分别由R、C值和运放增益的变化来单独调整，相互影响不大。若已知Q值，则由式4-8-4得通带电压放大倍数Aup，近而由式4-8-1可推导出RF和Rf。

由此该设计方法对要求特性保持一定f0而在较宽范围内变化的情况比较适用，但必须使用精度和稳定性均较高的元件。

2.二阶高通有源滤波器

（1）基本原理

二阶高通滤波器和二阶低通滤波器几乎具有完全的对偶性，即将二阶低通有源滤波器电路中的R和C的位置互换，就构成了典型的单端正反馈二阶高通滤波器，如图4-8-6所示。二者的参数表达式与性能也有对偶性。当R1=R2=R，C1=C2=C时，其主要性能如下：

图4-8-6 单端正反馈型高通滤波器

①通带电压放大倍数

A=1+RFRf

②传递函数

Au=UoUi=(jωRC)21+(3−Aup)jωRC+(jωRC)2Aup            （4-8-6）

A(s)=(sRC)21+(3−Aup)sRC+(sRC)2Aup            （4-8-7）

③品质因数

Q=13−Aup

④幅频特性

电路的幅频特性曲线如图4-8-7所示，不同Q值将使幅频特性具有不同的特点。

20lg|Au/Aup|/dB

f/f0

图4-8-7 单端正反馈型高通滤波器幅频特性

（2）设计方法

二阶高通有源滤波器中R、C参数的设计方法也与低通滤波器相似，详见低通滤波器设计方法。

3.二阶带通有源滤波器

带通滤波器（BPF）能通过规定范围的频率，这个频率范围就是电路的带宽BW，滤波器的最大输出电压峰值出现在中心频率f0的频率点上。带通滤波器的带宽越窄，选择性越好，也就是电路的品质Q越高。

只要将二阶低通滤波器中的一阶RC电路改为高通的接法，就构成了二阶带通滤波器。如图4-8-8所示电路就是典型的单端正反馈型二阶带通滤波器。当R1=R2=R，C1=C2=C时，其主要性能如下：

图4-8-8 二阶带通滤波器

①传递函数

Au=UoUi=jωRC1+(3−Aup)jωRC+(jωRC)2Aup           （4-8-8）

A(s)=sRC1+(3−Aup)sRC+(sRC)2Aup                  （4-8-9）

其中A=1+RFRf为同相比例放大电路的电压放大倍数

②中心频率和通带放大倍数

f0=12πRC

A0=Aup3−Aup                                         （4-8-10）

③通带截止频率和通带宽度

fp1=f02[(3−Aup)2+4−(3−Aup)]fp2=f02[(3−Aup)2+4+(3−Aup)]（4-8-11）

BW=fp2−fp1=(3−Aup)f0=(2−RFRf)f0            （4-8-12）

④品质因数

Q=13−Aup

⑤幅频特性

电路的幅频特性曲线如图4-8-9所示，不同Q值将使幅频特性具有不同的特点。Q值越大，通带宽度越窄，选择性也越好。

20lg|Au/Aup|/dB

f/f0

图4-8-9 二阶带通滤波器幅频特性

3.二阶带阻有源滤波器

如图4-8-10所示电路就是典型的单端正反馈型二阶带阻滤波器。当R1=R2=R，C1=C2=C时，其主要性能如下：

图4-8-10 二阶带阻滤波器

①传递函数

Au=UoUi=1+(jωRC)21+2(2−Aup)jωRC+(jωRC)2Aup          （4-8-13）

A(s)=1+(sRC)21+2(2−Aup)sRC+(sRC)2Aup                （4-8-14）

②中心频率和通带放大倍数

f0=12πRC

A0=Aup3−Aup

③通带截止频率和通带宽度

fp1=f02[(3−Aup)2+4−(3−Aup)]fp2=f02[(3−Aup)2+4+(3−Aup)]

BW=fp2−fp1=(3−Aup)f0=(2−RFRf)f0

④品质因数

Q=12(2−Aup)                                      (4-8-15)

⑤幅频特性

电路的幅频特性曲线如图4-8-11所示，不同Q值将使幅频特性具有不同的特点。

f/f0

20lg|Au/Aup|/dB

图4-8-11 二阶带阻滤波器幅频特性

四、预习要求

（1）复习模拟电子技术课程中有关有源滤波器的内容，掌握实验电路的基本工作原理；

（2）根据实验内容的要求，事先设计好各个滤波电路，计算出相关参数，拟定实验方案及步骤；

（3）条件允许时，用计算机辅助分析工具对实验内容进行计算，给出仿真结果，以备与实验测试结果比较；

五、实验内容

1.二阶低通有源滤波器的设计与测试

（1）设计一个二阶低通有源滤波器（参考图4-8-4电路）。f0=480Hz，Q=0.707,其中，R1=R2,C1=C2= 0.01uf, RF=16KΩ。

（2）测试低通有源滤波器的幅频特性曲线。输入正弦信号。保持Vi=3V有效值恒定不变，改变信号频率测量不同频率下的输出电压Uo值列表，完成表4-8-2.

表4-8-2

| Ui(V) | Vi=3V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(Hz) | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | f0= | 500 | 600 | 1000 | 5000 | 10000 |
| Uo(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au=Uo/Ui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20lg（Au/Aup） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）横坐标F按Hz得对数分度，纵坐标按20lg（Au/Aup）按dB分度，则由幅频特性曲线决定-3dB频率，即截止频率f0。

2.二阶高通有源滤波器的设计与测试

设计一个二阶高通有源滤波器（参考图4-8-6电路）。元件参数同上。自行画出实验电路，自拟测试表格测试，画出幅频特性曲线，有幅频特性确定-3dB截止频率f0。

六、实验报告要求

（1）画出实验电路图并标注参数，整理设计过程及结果；

（2）记录实验中输出电压有效值，完成表格，画出幅频特性；

（3）找出中心频率，并和理论计算值进行比较；

（4）回答第七项所有思考题。

七、思考题

（1）BEF和BPF是否像HPF和LPF一样具有对偶关系？若将BPF中起滤波作用的电阻与电容的位置互换，能得到BEF吗？

（2）传感器加到精密放大电路的信号频率范围是400Hz±10Hz，经放大后发现输出波形含有一定程度的噪声和50Hz的干扰，试问：应引入什么形式的滤波电路以改善信噪比，并画出相应的电路原理图。

八、仪器与器材

（1）模电试验箱

（2）双踪示波器

（3）双路直流稳压电源

（4）函数发生器

（5）万用表

（6）集成运放μA741