《数字电路实验B 》课程教学大纲

课程代码：390006

课程名称：数字电路实验B  （Digital circuit experiment B）

学分/总学时：1学分/16学时

课程类别：集中实践环节

开课学期： 二（1）

适用专业：计算机专业二年级

- 先修课程：高等数学、大学物理、数字逻辑电路

- 后续课程：

- 课程负责人：

一、课程目标

本课程巩固理论课所学知识，培养学生掌握数字电路的基本知识，具备数字逻辑电路分析和设计的基本能力，为学习后续专业课程以及进行数字系统设计和科研打下必要的基础。熟悉构成数字电路的基本元器件，掌握对数字电路进行分析的一般方法，具备对数字电路进行分析的能力。掌握数字电路的设计原理，熟悉数字电路设计的一般方法，具备针对具体的逻辑问题用数字电路进行实现的能力。具体为：

1.掌握常用仪器的使用方法；掌握实验箱的结构和使用方法；掌握集成门电路逻辑功能的测试方法及组合逻辑电路的设计方法。（支撑毕业要求4-3/L）

2.掌握数据选择器和译码器的设计方法；熟悉MSI组合功能器件的应用。（支撑毕业要求4-1/H、4-2/M、4-3L）

3.掌握触发器的原理和逻辑功能；掌握触发器的使用方法和测试方法；熟悉各个触发器不同逻辑功能之间相互转换的原理和方法。（支撑毕业要求3-1/H、 4-1/H、4-2/M、4-3L）

4.熟悉中规模集成电路计数器的功能及应用；掌握利用中规模集成电路计数器构成任意进制计数器的方法。（支撑毕业要求3-1/H、4-1/H、4-2/M、4-3L）

二、课程目标与教学内容和教学环节的关系

| 序号 | 课程目标 | 教学内容 | 教学环节 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 课堂教学 | 实验 |
| 1 | 掌握常用仪器的使用方法；掌握实验箱的结构和使用方法；掌握集成门电路逻辑功能的测试方法； | 常用仪器使用及集成门电路逻辑功能测试 |  | + |
| 2 | 熟练掌握组合逻辑电路的设计方法；进一步熟练掌握实验箱的使用方法； | 用SSI设计组合逻辑电路 |  | + |
| 3 | 掌握数据选择器的设计方法；熟悉MSI组合功能器件的应用； | MSI组合功能件的应用 |  | + |
| 4 | 掌握掌握译码器的设计方法；熟悉MSI组合功能器件的应用； | MSI组合功能件的应用 |  | + |
| 5 | 掌握触发器的原理和逻辑功能；掌握触发器的使用方法和测试方法；熟悉各个触发器不同逻辑功能之间相互转换的原理和方法； | 集成触发器 |  | + |
| 6 | 熟悉中规模集成电路计数器的功能及应用；掌握利用中规模集成电路计数器构成任意进制计数器的方法。 | MSI时序功能件的应用 |  | + |

三、课程内容与学时分配

1.常用仪器使用及集成门电路逻辑功能测试（3学时）

（1）掌握实验箱与稳压电源连接方法及使用方法，用万用表检测直流稳压电源+5V输出端电压；

（2）用示波器检测函数发生器TTL脉冲输出波形(f=1KHz)，画出波形标注高低电平值；

（3）TTL集成门电路逻辑功能测试，输出接逻辑指示L.I（灯亮为1，灯灭为0)并用万用表测量输出电压高低电平值；

①二输入四与非门74LS00逻辑功能测试；

②用示波器测量74LS00与非门输入、输出波形，（输入端A接逻辑开关L.L，B接TTL脉冲，f=1KHz)，双踪显示观察门电路对脉冲的控制作用，并测量TTL脉冲高低电平的值，按时序对应画出输入输出波形。（选做）

③四异或门74LS86逻辑功能测试；（选做）

（4）用与非门实现其他逻辑门电路： Y=AB+AC并测试其逻辑功能。（选做）

- 用SSI设计组合逻辑电路  (3学时）

（1）用与非门设计一个多数表决电路，当输入变量A、B、C有两个或两个以上为1时输出Y为1，否则为0。

（2）设计一个组合逻辑电路，它接收一位8421BCD码B3B2B1B0，仅当2< B3B2B1B0<7时输出Y才为1。（选做）

（3）人类有四种血型：A、B、AB和O型。输血时，输血者与受血者必须符合右图的规定，否则有生命危险，试设计一个判别电路，判断输血者和受血者是否符合规定。（提示：输入可用两个变量的组合表示输血者血型，另外两个变量的组合代表受血者血型；输出变量表示是否符合规定。）

补充：用与非门和异或门设计全加器并验证其逻辑功能（选做）；

- MSI组合功能件的应用（2学时）

（1）利用74LS153数据选择器完成上次实验中的血型配对电路的设计，画出逻辑图。

（2）用数据选择器74LS153和门电路设计1位二进制全减电路。（提示：输入为被减数、减数和来自低位的借位；输出为两位之差及向高位的借位）（选做）

- MSI组合功能件的应用（2学时）

（1）某汽车驾驶员驾照考试，有三名考官，其中A为主考官，B、C为副考官，评判时，按照少数服从多数原则，但若主考官认为合格也可以通过。利用74LS138和与非门实现此功能的逻辑电路，画出逻辑图。

（2）用译码器74LS138和门电路设计1位二进制全减电路，输入为被减数、减数和来自低位的借位；输出为两位之差及向高位的借位。（选做）

- 集成触发器（3学时）

- JK触发器74112的功能测试；（选做）

- D触发器7474的功能测试；（选做）

（3）设计广告流水灯电路

共有8个灯，始终保持1暗7亮，且暗灯循环右移。要求：

①单次脉冲观察（用指示灯）。

②连续脉冲观察（用示波器对应地观察时钟脉冲CP，触发器输出端Q0、Q1、Q2和8个灯的波形）。（选做）

6.MSI时序功能件的应用（3学时）

（1）用CD4518设计简易数字电子钟，设计24进制（“时”显示0~23）、60进制（“分”显示0~59）；

（2）用单次脉冲观察译码显示；

（3）CP输入1KHZ脉冲信号时用示波器观察CP端、输出端Q1A、Q2A、Q3A、Q4A波形。（选做）

（4）用一片CD4518和一片74LS153设计一个产生01010111脉冲系列发生器。（选做）

四、教学方法

要求学生在课前做好实验内容的预习，了解实验中的难点和可能出现的问题，以及解决这些问题的方法；在实验结果中出现错误时，尽可能独立分析原因，或者与授课教师讨论，在课上及时解决问题；课后认真撰写实验报告，详细记录实验测量数据和计算结果，以及实验中出现的问题和分析解决方法。鼓励学生在课前和课后通过软件仿真等方法加深对课程内容的理解，做到虚实结合。

五、考核方式与成绩评定

1．考核环节及要求、成绩比例

| 考核环节 | 分值 | 要求 | 考核/评价细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平时 | 60% | 学生在实验过程中按照实验室规定进行实验的准备、操作和整理，保持实验台的洁净和整齐，正确使用实验仪器。 | 学生的出勤、实验预习情况、课上实验态度、独立完成实验的情况、操作熟练程度、测量数据和数据处理方法是否正确 |
| 实验报告 | 40% | 按时上交实验报告，报告规范。 | 认真独立撰写实验报告，详细记录实验测量数据和计算结果，以及实验中出现的问题和分析解决方法。 |

六、建议教材与教学参考书

书名：电路与电子技术实践教程（第2版）

作者：主编 于维顺

出版社：东南大学出版社

出版年月：2017年