简易直流电子负载

一、任务

设计和制作一台恒流（CC）工作模式的简易直流电子负载。其原理示意图如图1所示。

图1  简易直流电子负载原理示意图

- 二、要求

- 1.基本要求

（1）恒流（CC）工作模式的电流设置范围为100mA～1000mA ，设置分辨力为100mA，设置精度为±2%。还要求CC工作模式具有开路设置，相当于设置的电流值为零。

（2）能实时测量并数字显示电子负载两端的电压，电压测量精度为±0.1%。

（3）能实时测量并数字显示流过电子负载的电流，电流测量精度为±0.5%。

- 2.发挥部分

（1）编程使制作的简易直流电子负载具有负载调整率自动测试功能，要求负载调整率的测试范围为1.0%～19.9%，测量精度为±1%。采用简易直流电子负载测试自制稳压电源的负载调整率，其测试示意图如图2所示。为了便于测试，图中加入了电阻RW，更换不同阻值的RW，可以改变被测电源的负载调整率；

图2   稳压电源及负载调整率测试示意图

（2） 具有过压保护功能（如将电子负载置于开路状态），过压阈值电压为18V±0.2V。

（3）其他。

三、说明

1、在恒流（CC）模式下，不管电子负载两端电压是否变化，流过电子负载的电流为一个设定的恒定值，该模式适合用于测试直流稳压电源的调整率，电池放电特性等场合。

2、直流稳压电源负载调整率是指电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率。本题负载调整率的测量过程要求自动完成，即在输入有关参数后，能直接给出电源的负载调整率。